| begrip | omschrijving | tekening |
| --- | --- | --- |
| AP | - Achterpand is de achterkant van het patroon. Op je lichaam komt dat aan de rug kant. |  |
| VP | - Voorpand is de voorkant van het patroon op je lichaam komt dat aan de buste kant. |  |
| Coupnaden, sucon of figuurnaad | - Is de naad die een platte lap stof de lichaamsvorm geeft. - de bustenaad is een naad in bovendelen van kleding voor vrouwen , die zorgt voor de ruimte voor de borsten. |  |
| Gerend | - Naar beneden wijder uitlopend |  |
| Beleg | - Is een afwerking van een kledingstuk of een versteviging van een kledingstuk. |  |
| vgDoorpas | - Bij de doorpas kijk je goed of alles mooi valt op het lichaam is dat niet het geval dan ga je je kledingstuk aanpassen |  |

| Begrip | Omschrijving | Tekening |
| --- | --- | --- |
| Straling | - De lijnen die lopen in een broek vaak horizontaal soms verticaal. Waar er teveel ruimte is bij de stof waardoor het kledingstuk plooien krijgt. |  |
| Basispatroon | - Een basis waaruit we het kledingstuk gaan aanpassen naar de ideeën en |  |
| Knipjes | - Zijn vaak 5mm diep, maar mogen nooit tot aan de stiklijn komen. - Als de knipjes niet kloppen stoppen!. Er mag geen verwarring ontstaan over hoe en welke naden aan elkaar gestikt moeten worden - de algemene afspraak is: als naden een andere breedte hebben dan 1 cm wordt een knipje geplaatst. - Contactknipjes zijn de knipjes die tijdens het stikken van een naad door de stikker op elkaar gelegd worden, zij mogen dus niet te ver uit elkaar geplaatst worden. |  |
| Naden | - Open gestreken naden worden eerst gelockt en daarna op elkaar gestikt. - Safety stich: twee naden worden in een handeling op elkaar gestikt en samen gelockt. - Engelse naad: eerst wordt op 4mm de naad gestikt met de verkeerde kanten van de stof op elkaar, dan wordt gekeerd en nogmaals op 7 mm gestikt |  |

-